一、B分标采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

主门1套、从门1套、自动闭门器3套、门禁控制器2台、三合一识别器2台、磁力锁3把、开门按钮（触摸/遥控）2套、门铃2个、配件及辅材1 批、教室广告标识1套、墙面刮腻子及乳胶漆130㎡、防盗窗18㎡、遮光卷帘26㎡、微孔铝质天花扣板126㎡、吊顶龙骨架126㎡、天花铝合金层次线50m、地板龙骨架120㎡、高密度防静电地板120㎡、缓冲区建设2套、错层不锈钢收边20m、亚光不锈钢踢脚线40m、防静电地板吸盘2个、亚光铝格栅灯具28套、应急灯4个、双人电脑桌15张、电镀弓型椅30张、柜式空调4台、加长铜管15米、主电缆60米、配电柜1个、照明铜芯线11卷、插座铜芯线12卷、空调铜芯线3卷、墙面电源插座 6个、强电地插16个、引线板16个、镀锌金属桥架80米、镀锌金属线管260米、金属软管30米、安装辅材1批、一级防雷器三相电源1个、二级防雷器单相电源1个、网络防浪涌器2个、等电位接地铜排70米、逻辑地网引下线30米、电气配电接地线3卷、安装辅材1批、企业级交换机2台、企业级路由器1个、内外网络切换器1个、6类4对非屏蔽DTP网线5箱、信息模块70个、6类24口配线架2个、理线器2个、六类跳线70条、网络地插16个、金属桥架45米、网络机柜1台、排序及编排标识1批、手提式二氧化碳灭火器4套、灭火器存放箱4只、安全出口指示灯2个、录像机1台、硬盘1块、高清摄像机4台、配件及辅材1批、宽屏投影机1 台、投影机电动升降架1台、高清数据线2条、投影幕布1张、红外教鞭1个、多媒体控制台1张、中控主机1台、数字展台1台、主扩声音箱2只、合并前置功放1台、无线话筒1套、配件及辅材1批、学员机30台、教师服务器1台、备份还原软件1套、服务器管理系统软件1套、多媒体教学管理软件1套。

二、B分标《采购项目需求》

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主门 | 1 | 套 | 尺寸2050*1500mm，外层：宝钢钢板；内含：聚胺酯发泡填充，能加强门的结构稳固，并具有防寒保温、防火隔音等特点；甲级防盗等级；含猫眼/门铃、铰链、门槛、双开款式。 |
| 2 | 从门 | 1 | 套 | 尺寸2050*900 mm，外层：宝钢钢板；内含：聚胺酯发泡填充，能加强门的结构稳固，并具有防寒保温、防火隔音等特点；甲级防盗等级；含猫眼/门铃、铰链、门槛、单开款式。 |
| 3 | 自动闭门器 | 3 | 套 | 门框式结构型式，普通折臂，不定位，EN2/3/4力矩，承重70kg，适合≤1100mm，定位0度最大开门180度，50万次无故障闭启，开关无声音。 |
| 4 | 门禁控制器 | 2 | 台 | 功率：50－60W；输出电压：12VDC；接蓄电池规格：7AH 12VDC；蓄电池耗尽保护电压：9V；大功率变压器，并且具备较高的利用效率， 输出功率大 ，可满足2-4个读卡器1台控制器，4把电插锁或者4把280公斤力的磁力锁同时正常工作。有标准的散热排风设计。全金属设计，良好的散热和屏蔽抗干扰特性。防雷、防静电、防浪涌功能的贯彻。波形质量好， 无高频纹波干扰。输出电压为 12VDC，可局部微调到14VDC。带电池耗尽保护功能。 |
| 5 | 三合一识别器 | 2 | 台 | 射频卡，验证方式刷卡，指纹存储容量指纹容量：3000枚，记录容量：100000条，卡容量：5000张，支持U盘高速上传下载，定时响铃，配门禁软件，显示屏2.4寸高清彩屏，菜单语言简体中文，通讯接口ICP/IP，RS485，工作温度0-45℃，工作湿度20%-80%。 |
| 6 | 磁力锁 | 3 | 把 | 最大拉力350kg，输入电压12V，工作温度低于使用环境+20℃，适用环境-10℃～+55℃，适用湿度0～95%，阳极硬化电镀处理。 |
| 7 | 开门按钮（触摸/遥控） | 2 | 套 | 面板材质：亚克力，触发模式：电容式触摸/遥控，输入电压12V，适用环境-30℃～+50℃，适用湿度0～95%，耐用度一百万次。 |
| 8 | 门铃 | 2 | 个 | 12V门禁门铃，ABS防火阻燃材料，采用优质芯片，声音90dB。 |
| 9 | 配件及辅材 | 1 | 批 | 包含原门拆除封堵、新开门、拆墙、墙壁批灰、垃圾清理、读卡器信号线、电锁信号线、电源线、86底座、金属管材、胶布螺丝、安装调试等。 |
| 10 | 教室广告标识 | 1 | 套 | 电教室管理制度/写真PVC加框边，门楣处标识/金属烤漆，及其他要求等 |
| 11 | 墙面刮腻子、乳胶漆 | 130 | ㎡ | 墙面除尘，找平及刮腻子处理，一底两面。 |
| 12 | 防盗窗 | 18 | ㎡ | 不锈钢定制 |
| 13 | 遮光卷帘 | 26 | ㎡ | 采用环保材质、遮光功能、浅蓝色或浅灰色。 |
| 14 | 微孔铝质天花扣板 | 126 | ㎡ | 铝合金微孔方型金属天花板，长600mm*宽600mm，厚度1.0MM。 |
| 15 | 吊顶龙骨架 | 126 | ㎡ | 含主龙骨、三角龙骨、螺杆、主吊 |
| 16 | 天花铝合金层次线 | 50 | m | L型铝角线 |
| 17 | 地板龙骨架 | 120 | ㎡ | 高20CM，地面钢铁支架、脚架、支柱、座椅设备承重架 |
| 18 | 高密度防静电地板 | 120 | ㎡ | 600*600*35mm，全钢高强度PVC面，支架承载能力≥2500kg，防火指标≥氧指数32%，滚动载荷227kg，集中载荷567kg,极限载荷强度≥30000N。 |
| 19 | 缓冲区建设 | 2 | 套 | 不锈钢扣条收边，复合木地板+PE薄膜粘尘垫，自动鞋套机规格400MM*210MM*120MM，装套50只，重量1.83KG,材质碳纤维PP工程材料，机芯碳纤维+ABS材料，配300只鞋套。 |
| 20 | 错层不锈钢收边 | 20 | m | 讲台及中央控制区高出学员区10CM部分，采用大芯板打底，全不锈钢折角覆盖，304材质。 |
| 21 | 亚光不锈钢踢脚线 | 40 | m | 不锈钢板宽10CM，大芯板打底，上下折边，304材质。 |
| 22 | 防静电地板吸盘 | 2 | 个 | 防静电地板活动吸盘，标准配置 |
| 23 | 亚光铝格栅灯具 | 28 | 套 | T5LED嵌入式格栅荧光灯盘 3*18w；尺寸：1198*598*80mm，外框亚光铝材质 |
| 24 | 应急灯 | 4 | 个 | 双灯头；自动充电，过充过放保护； LED指示灯指示充电、测试、故障状态； 免维护Ni-Cd电池； 应急时间大于90分钟 |
| 25 | 双人电脑桌 | 15 | 张 | 定做，计算机教室专用2位连体，尺寸：1600*600*750mm，桌面采用优质三聚氰胺防火板，厚25mm；旁板、背板、中隔板及其它板料；桌面正面封边，采用PVC鸭嘴带；板材暴露封面封边：采用的PVC蓝色封边条；双键盘托架；出线孔；白色蓝边。竞标时须提供符合要求的桌子立面图、立体图、剖面图（标注详细尺寸）并加盖厂家公章，否则竞标无效。 |
| 26 | 电镀弓型椅 | 30 | 张 | 人体工程学设计，经典进口白色PU皮，全钢结构，带扶手。 |
| 27 | 柜式空调 | 4 | 台 | 立柜式 冷暖 3匹 电辅加热 制冷量(W) 7300 制冷功率(W) 2370 制热量(W) 8300+2500 制热功率(W) 2450+2500 电辅加热功率(W) 2500 内机噪音(dB(A) 36-46 外机噪音(dB(A) 55 循环风量(m3/h) 1200 |
| 28 | 加长铜管 | 15 | 米 | 冷凝铜管 |
| 29 | 主电缆 | 60 | 米 | YC5*16mm2（总电箱接入电教室） |
| 30 | 配电柜 | 1 | 个 | 低压配电箱，含32位空气开关。 |
| 31 | 照明铜芯线 | 11 | 卷 | ZR-BV（100） 2.5mm2 |
| 32 | 插座铜芯线 | 12 | 卷 | ZR-BV （100）4mm2 |
| 33 | 空调铜芯线 | 3 | 卷 | ZR-BV（100） 6mm2 |
| 34 | 墙面电源插座 | 6 | 个 | 10A，5孔，暗装 |
| 35 | 强电地插 | 16 | 个 | 五孔插位；表面是全铜抛光处理；接线端子使用方便、安全、可靠，带电部分不外露，防水效果好。 |
| 36 | 引线板 | 16 | 个 | 大孔位八插位，2插*4+三插*4，三米，耐拔插防燃烧。 |
| 37 | 镀锌金属桥架 | 80 | 米 | MR100*50 δ=1.0mm |
| 38 | 镀锌金属线管 | 260 | 米 | Ø20（照明、插座、空调走线） |
| 39 | 金属软管 | 30 | 米 | Ø20（接口使用） |
| 40 | 安装辅材 | 1 | 批 | 固定角钢，膨胀螺丝，水钻打孔，胶布胶粒等。 |
| 41 | 一级防雷器三相电源 | 1 | 个 | REP-XEL385BC15 |
| 42 | 二级防雷器单相电源 | 1 | 个 | 标称放电电流10KA，最大20KA |
| 43 | 网络防浪涌器 | 2 | 个 | RJ45/11接口 |
| 44 | 等电位接地铜排 | 70 | 米 | 紫铜排，3mm(厚)*30mm(宽) |
| 45 | 逻辑地网引下线 | 30 | 米 | ZR-BV-16mm2 |
| 46 | 电气配电接地线 | 3 | 卷 | 电气配电接地，所有金属物接地等，ZR-BVR（100黄绿多股） 6mm2 |
| 47 | 安装辅材 | 1 | 批 | 固定角钢，膨胀螺丝，铜排热焊，铜鼻子，胶布胶粒等。 |
| 48 | 企业级交换机 | 2 | 台 | 千兆以太网交换机、传输速率10/100/1000Mbps、交换方式存储-转发、背板带宽256Gbps、包转发率42Mpps、MAC地址表16K、端口数量28个、端口描述24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口、网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X VLAN支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能、QOS支持对端口接收和发送报文的速率进行限制、电源电压AC 100-240V，50-60Hz电源功率＜25W |
| 49 | 企业级路由器 | 1 | 个 | 企业级路由器、网络协议IP，TCP，ARP，UDP，ICMP，NAT，反向NAT，DHCP，SNTP，触发式路由更新，TELNET，HTTP，TFTP，PPP，SNMP，PPPoE，PAP，CHAP，SYSLOG、传输速率10/100Mbps、广域网接口1个、局域网接口4个、其它端口1个Console端口、包转发率80Kpps、防火墙内置防火墙、网络管理WEB UI，CLI，Xport HiPER Manager、用户数量80-150台、电源电压AC 180-240V、产品认证CE，产品尺寸440×224×44mm。 |
| 50 | 内外网络切换器 | 1 | 个 | 2口网络接口切换器，2个网络接口交换使用1个网络接口输出 或 1个网络接口交换使用2个网络接口输出，切换方式：面板按键切换外壳：塑壳 |
| 51 | 6类4对非屏蔽DTP网线 | 5 | 箱 | 六类千兆8芯/纯铜/国标300米 |
| 52 | 信息模块 | 70 | 个 | RJ45/触电镀金50μ” |
| 53 | 6类24口配线架 | 2 | 个 | RJ45/触电镀金50μ” |
| 54 | 理线器 | 2 | 个 | 1U水平型，金属款。 |
| 55 | 六类跳线 | 70 | 条 | 8芯多股纯铜，一次成型工艺，3米。 |
| 56 | 网络地插 | 16 | 个 | 表面是全铜抛光处理，适用于RJ45标准模块。 |
| 57 | 金属桥架 | 45 | 米 | MR100*50 δ=1.0mm |
| 58 | 网络机柜 | 1 | 台 | 37U，网络机柜，800*800*1833mm |
| 59 | 排序及编排标识 | 1 | 批 | 标准化施工，采用标签机打印，标签清晰度、磨损性和附着力的要求要满足UL969标准所规定的相关要求。每根电缆、网线和电源线（包括超柔跳线）的两端都要贴上标签。根据设计文件的标识注明设备的名称、编号和电缆的走向。 |
| 60 | 手提式二氧化碳灭火器 | 4 | 套 | 2公斤*2只(手提式) |
| 61 | 灭火器存放箱 | 4 | 只 | 2*2 |
| 62 | 安全出口指示灯 | 2 | 个 | W 8W |
| 63 | 录像机 | 1 | 台 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；内置4个直连POE网络接口。最大支持200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080；全新的UI操作界面，支持一键添加IPC以及一键开启录像功能；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；支持假日录像；支持1个SATA接口；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。 |
| 64 | 硬盘 | 1 | 块 | 类别：监控级硬盘；接口类型：SATA接口；容量：4TB；缓存：64MB。 |
| 65 | 高清摄像机 | 4 | 台 | 像素200万、最高分辨率可达1920×1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像，采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率•码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选，高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/100米(I8)，支持smart IR，防止夜间红外过曝，ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持日夜两套参数独立配置，支持PoE供电功能，支持3D数字降噪,支持数字宽动态，支持双码流,支持手机监控，支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境，功能齐全:心跳,镜像等，支持SMART功能：越界侦测,区域入侵侦测，支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，支持EZVIZ平台接入，支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试，支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书。 |
| 66 | 配件及辅材 | 1 | 批 | 纯铜五类信号线、电源线、金属管材、胶布螺丝、安装调试等。 |
| 67 | 宽屏投影机 | 1 | 台 | ★1、影像系统：RGB光阀式液晶投影系统；采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≦0.59英寸；亮度≥3200流明；标准分辨率≥（dpi）1280*800 ；对比度≥15000：1。 2、投影画面比例4:3，光亮度均匀值≥ 90% ；变焦≥1.2倍。 3、灯泡类型UHE灯泡，功率≥200W；灯泡寿命标准模式≥5000小时，环保模式≥10000小时。 4、镜头盖关闭具有待机功能，投影图像偏移量8:1，内置2W扬声器。 5、具有丰富的连接性：VGA输入*1，HDMI输入*1支持MHL输入，USB-B*1，USB-A*1,S Video输入*1。 ★6、具有水平梯形物理滑钮，无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形。 7、正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒。 ★8、投影机具有自动开机功能，在接入VGA信号或USB-B信号时，投影机可自动开机，无需手动。 ★9、图标式主控屏功能，双画面并列显示，并可根据需要调整显示画面大小，通过无线网络可实现四画面同屏，最多可支持50个用户接入并任选4路信号； 10、具有自动信号源搜索功能，无需手动查找信号。垂直梯形自动校正；快速四角调节；内置无线投影功能。 11、USB 三合一连接，通过 USB 线缆连接投影机，即可进行声音、图像和控制信号的实时输出投影；无 PC 投影，只需插入 USB 存储卡，即可在无 PC 环境下进行图片和视频 (MotionJPEG) 文件投影输出。 12、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能 |
| 68 | 投影机电动升降架 | 1 | 台 | 采用电子定位交剪式、异少减速电磁刹车设计，运行平稳，定位误差控制在2MM内；机动行程中不超出五十分贝的声浪；集中控制面板；负重能力强(20KG)；350×300×160MM；功耗：20W；外接电源：AC220V50HZ |
| 69 | 高清数据线 | 2 | 条 | 20米HDMI高清信号线 |
| 70 | 投影幕布 | 1 | 张 | 120寸电动幕布 |
| 71 | 红外教鞭 | 1 | 个 | 空中鼠标 翻页激光笔/PPT演示器/独特滚轮功能/演示神器 教学、会议、培训专用多媒体电子教鞭/滚轮翻页/一键标注/当前页全屏黑屏等功能。 |
| 72 | 多媒体控制台 | 1 | 张 | 一、外形尺寸: 长1180*宽730*高980MM (整体尺寸)；长900*宽580*高600 MM（下围尺寸）； 二、材料及加工工艺: 采用1.2MM-1.5MM优质精装冷轧钢板,经数控设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑,塑面经久耐用。 三、结构：钢木结合、上体：带有钢制木纹效果的可拆卸扶手； 1、 讲台实木扶手采用高档橡木精细加工而成， 表面喷高档油漆（灰白色）； 2、 采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 3、 台面左边可放17寸~23寸液晶显示器（显示器固定在活动面板上，并装有8MM钢化玻璃，用于保护显示屏），显示器面板可11~300度任意调节角度，安装显示器方便，更加方便教师根据身高或光线强弱调整显示器角度 左台面前方是操作铭牌，右台面后上方可放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备； 4、 防尘、防盗，一把钥匙开启； 5、 讲台配备有键盘抽屉，中控面板抽屉和前开式粉笔、白板笔盒，讲台右侧可以配实物展示台抽屉，采用优质品牌承重轨道；活动部件均选用高强度静音导轨，结实耐用，可承受十万次推拉； 6、 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，柜体左右侧可各装一个静音型品牌轴流风机，方便散热； 竞标时须提供符合要求的控制台立面图、立体图、剖面图（标注详细尺寸）并加盖厂家公章，否则竞标无效。 |
| 73 | 中控主机 | 1 | 台 | 内置3*2 VGA切换分配器，带350MHz长线驱动器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台,影碟机的VGA信号输入；4路复合视频切换输入，2路复合视频输出，视频通道带宽100MHz；6路立体声输入，2路立体声输出。3路话筒输入接口，支持无源和有源话筒信号输入，话筒音量可调节。自带投影机保护器，自动延时断电，更好地保护投影机寿命；内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，学习更可靠；4路红外发射接口,可控制DVD,VCR,展台，卡座，投影机等；3路可编程RS-232控制接口；1路I/O控制接口，可实现开门开系统，关门关系统；2路VGA拔线报警检测，一路报警信号输出；1路电脑开关控制接口，可实现自动控制电脑开关；电源盒内置电动屏幕升降控制，设备电源控制；内置立体声高保真音量调节；独立的控制面板；中控支持电脑软件操作、面板操作。可以导入导出红外码、232码，方便保存和批量安装。采用豪华控制面板、指示灯显示，。主机外形尺寸（长×宽×高）：490×52×180mm，控制面板嵌入式安装桌面安装开孔尺寸：161×111mm。 |
| 74 | 数字展台 | 1 | 台 | 解像度TV线：800线，变焦：≥220倍（光学变焦≥22倍，数字变焦≥10倍），对焦/白平衡： 自动/手动，垂直旋转：330度，图像特技： 正负片、冻结 旋转, 镜像，文本图像切换，图像存储：有，同屏对比： 有，USB2.0接口：，RGB输入输出： DB15FLC 各 2组，RGB输出分辨率： XGA,720P SXGA,WXGA16:9，镜头输出像素： 500万，RS232接口： 有，音频输入： 3.5插口3组，音频输出： 3.5插口1组，视频输入： RCA 1组，视频输出： RCA 1组,S-VIDEO 1组，麦克风输入： 麦克风插座，侧灯： 2个1.0W LED，红,蓝增益： 有，亮度调节： 有，投影机开关/信号/输入切换： RS232控制，展开体积(mm)： 510x530x570mm，收拢体积(mm)： 510x410x120mm，安全锁： 有。 |
| 75 | 主扩声音箱 | 2 | 只 | 挂箱型，10寸低频*1，3寸高频*2，频响45Hz-18KHz，灵敏度92dB， 8Ω额定功率40*2W， 峰值160W，505mm*300mm*306mm。 |
| 76 | 合并前置功放 | 1 | 台 | 液晶面板型，输出功率：4Ω100W*2，频响20Hz-20KHz，4话筒口输入，独立话筒芯片防啸叫。 |
| 77 | 无线话筒 | 1 | 套 | 无线 心形指向 灵敏度 ＞5dBu 信噪比 ＞80dB 接收器电源 AC220V/50Hz 接收器规格 消耗功率：4W 信噪比：＞80dB 假象干扰比：＞80dB 通道干扰比：＞80dB 接收灵敏感：＞5dBu |
| 78 | 配件及辅材 | 1 | 批 | 钢制挂墙支架、音箱线、音频线、电源线、胶布螺丝、安装调试等。 |
| 79 | 学员机 | 30 | 台 | 商用电脑，3.7 GHz四核 三级缓存 3MB，内存 4GBDDR3，硬盘500G SATA 串行 7200转/分钟，光驱 DVD刻录，网卡 1000Mbps以太网卡，前面接口USB 2 音频接口 1，后面接口PS/2 1视频接口 VGA接口 音频接口 1 USB 6 RJ45 1，21.5高清显示器。 【含商务款耳麦，加装初始恢复还原卡】 |
| 80 | 教师服务器 | 1 | 台 | - 品牌：国产自主知名品牌。本项目不接受OEM产品投标，星号项为必须满足项 2、外型：2U机架式服务器 3、处理器：支持2个英特尔® 至强® 处理器E5-2600 V3、V4系列CPU，本次配置1NF5270M4 E5-2609v4(1.7GHz/8c)/6.4GT/20ML3处理器 4、芯片组：英特尔®C610服务器专用芯片组 ★5、内存：主板集成不少于20个内存插槽，以满足本次项目扩展要求；本次配置1*8GB DDR4内存；具备内存中数据块的发送、接收方法和装置及传输系统。 ★6、硬盘：前窗可升级最大支持24个热插拔2.5寸或者12个3.5寸SATA/SAS硬盘；后窗可支持2个热插拔2.5寸SATA/SAS/SSD后置硬盘，本次配置2块300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5硬盘, 配置一块八通道高性能 SAS3008卡IMR（可选Raid key)，具备多层次数据冗余架构以提高数据存储的可靠性。 7、I/O扩展槽：主板配置不少于6个PCI-E 3.0插槽； 8、显卡：集成带显存的显示控制器； 9、网络控制器：2*千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口。 10、电源：标配CRPS高效模块化单电源，可升级双电,电源功耗550W；具备智能冷却系统控制功能，已节约资源和保护计算机硬件设备。 支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理；采用标准的IPMI等开放的协议，实现对服务器的带内带外统一管理；可根据被监控的复杂程度，灵活定制软件；监测功能需要包括网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能 ★11、软件与服务器同一品牌 ★12、服务： 1）若有请提供生产厂家针对本项目的5年保修及上门安装调试承诺书（原件）并加盖厂家公章，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； 2）竞标时须提供产品彩页，并加盖厂家公章，否则竞标无效。 |
| 81 | 备份还原软件 | 1 | 套 | 1、简体中文版，全面支持Windows和Linux全系列操作系统；2、支持基于FTP架构的网络备份还原，可实现跨平台的备份还原；3、灵活机动的备份还原模式，单分区模式、单硬盘模式、多分区模式、多磁盘模式、多个磁盘与分区的混合模式；4、支持数据压缩功能，支持备份文件分割功能；5、支持USB移动硬盘、光盘备份设备。 竞标时须提供软件著作权登记证书（复印件），并加盖厂家公章，否则竞标无效。 若有请提供生产厂家针对本项目的上门安装调试承诺书（原件）并加盖厂家公章，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； |
| 82 | 服务器管理系统软件 | 1 | 套 | 1、简体中文版，支持资产管理功能，自动生成资产报表；2、支持BMC智能控制，内嵌远程桌面功能，跨网络远程管理，实现KVM-Over-Ip；3、可以透过防火墙.路由器、交换机进行真正意义上的远程管理；4、采用B/S架构中文界面，通过WEB进行管理；5、内嵌VNC远程桌面管理系统，可实现硬件设备管理，远程诊断功能可监控硬件设备风扇等运行情况，性能同步查看，对用户关心的系统关键性能参数，进行实时同步监控；6、针对冗余RAID数据安全的考虑；可以对RAID健康状态进行实时监控，在冗余RAID发生掉盘时，能够及时报警，有效避免客户数据损失；7、支持多种平台，可同时管理Windows/Linux平台，支持各种操作系统的远程监控图形界面，用户可以通过实时动态曲线图，直观的了解到处理器利用率，内存利用率，磁盘利用率。 竞标时须提供软件著作权登记证书（复印件），并加盖厂家公章，否则竞标无效。 若有请提供生产厂家针对本项目的上门安装调试承诺书（原件）并加盖厂家公章，交货时必须提供上述原件，否则不予验收； |
| 83 | 多媒体教学管理软件 | 1 | 套 | 在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。可进行屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等。 |
| 售后服务及其他要求： 1、所有设备免费送货上门、免费安装调试合格，免费技术及使用培训，分项有售后服务要求的按分项要求，分项无售后服务要求的免费保修期不得少于1年，按国家有关产品规定执行“三包”。 2、接到故障通知30分钟内电话响应。一般问题在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在2天内解决。 3、竞标时须提供详细的售后服务方案，包括：承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、排除故障时限、本地服务机构、培训方案、定期回访等方面的服务承诺。 4、付款方式：交货验收合格后二十个工作日内，由采购单位一次性付清成交供应商的全部货款（无预付款）。成交供应商自收到货款之日起三个工作日内开具发票给采购单位。 5、竞标人在满足采购项目需求的基础上，必须与采购单位联系现场勘察，勘察时间：2016年8月25日9时至11时，过时不候，联系人：叶健檀，联系电话：0774-8985385。响应文件中必须提供采购人出具的现场勘察证明，否则，竞标无效。 6、必须保证正版软件，出现版权纠纷，竞标人承担全部责任。必须提供软件系统方案含技术解决方案、培训、售后服务措施等内容。 7、交付使用时间：自合同签订之日起15个日历日内完成安装调试并交付使用； 8、交货地点：广西贺州市钟山县（采购人指定地点） 9、第27、79号货物必须提供属于节能产品政府采购清单的证明。财库[2016]118号文对空调、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器等产品列为政府强制采购节能产品（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载），所投产品也必须满足文件的相关规定。（节能产品政府采购清单的证明必须包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、节能产品认证书有效截止日期等内容） |  |  |  |  |